# 工业现场数据采集与追溯系统 (Mini-MES)

软件需求规格说明书

文档编号：MiniMES-SRS-V1.1

版本号：V1.1

拟制人：李钦正

日期：2026-02-02

密级：内部公开

目录

工业现场数据采集与追溯系统 (Mini-MES)	1

1. 引言 (Introduction)	2

1.1 编写目的	2

1.2 项目背景	2

2.1 源头端：喷码机 (Printer)	2

2.2 边缘端：产线工控机/树莓派 (Edge Node)	2

2.3 服务端：后端服务器 (Backend Server)	3

2.4 用户端：Web 管理后台/补录端 (Client)	3

3. 关键业务流程与数据流 (Critical Data Flow)	3

(1) 数据生成：	4

(2) 边缘处理：	4

(3) 数据上云：	4

(4) 数据应用：	4

4. 功能需求说明 (Functional Requirements)	4

4.1 数据采集接口模块	4

4.2 Web 管理端模块	4

4.3 异常处理与补录模块	5

5. 非功能需求 (Non-functional Requirements)	5

5.1 安全性 (Security)	5

5.2 性能指标 (Performance)	5

5.3 可维护性 (Maintainability)	6

6. 引用标准 (Reference Standards)	6

# 1. 引言 (Introduction)

## 1.1 编写目的

本文档旨在明确“工业现场数据采集与追溯系统”（以下简称 Mini-MES）的系统架构、各终端职责、业务流程及功能需求。本文档依照 GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》编写，作为项目开发、测试、验收及交付的依据，供项目组共同遵守。

## 1.2 项目背景

当前工厂拥有 10 条并行生产线，货物信息的记录与追溯主要依赖人工或离线系统，存在数据滞后、准确率低、无法跨产线协同等痛点。为提升数字化管理水平，拟开发一套轻量级 MES 系统，实现从货物喷码识别到云端报表的自动化闭环。

2. 系统总体架构与角色定义 (System Architecture & Roles)

本系统采用“端-边-云”分层架构设计，各层级终端职责定义如下：

## 2.1 源头端：喷码机 (Printer)

归属：硬件侧

核心职责：生产原始数据。

动作描述：将产线、SKU、批次、重量等信息组合，使用 AES 密钥加密生成密文，并喷印在货物箱体上。

## 2.2 边缘端：产线工控机/树莓派 (Edge Node)

部署位置：每条产线一台（共 10 台）。

归属：硬件侧

核心职责：采集识别 + 本地解密。

动作描述：

(1) 通过机器视觉 (YOLO) 识别喷码区域。

(2) 提取密文字符串。

(3) 调用本地 Python 脚本（持有 AES 密钥）将密文还原为明文业务数据。

### (4) 通过 HTTP 协议将解密后的明文数据上报至服务端。

## 2.3 服务端：后端服务器 (Backend Server)

部署位置：中心机房或云服务器。

归属：软件侧

核心职责：数据接收 + 逻辑校验 + 持久化存储。

动作描述：

(1) 提供高并发 API 接口接收边缘端数据。

(2) 校验数据完整性（不负责解密）。

(3) 将清洗后的数据写入关系型数据库。

## 2.4 用户端：Web 管理后台/补录端 (Client)

部署形式：B/S 架构（浏览器访问）。

归属：软件侧

核心职责：数据可视化 + 人工交互。

动作描述：

### (1) 管理看板：实时展示产线入库动态与统计图表。

(2) 人工补录：当边缘端故障时，提供人工录入界面，作为应急兜底方案。

# 3. 关键业务流程与数据流 (Critical Data Flow)

系统核心数据流向设计如下：

## (1) 数据生成：

[喷码机] 生成密文 -> 喷印至货物。

## (2) 边缘处理：

[工控机] 摄像头扫码 -> 获取密文 -> 本地 AES 解密 -> 生成明文对象 {LineID, SKU, Batch, Weight}。

## (3) 数据上云：

[工控机] 发送 POST 请求 -> [后端 API] 接收 -> 校验通过 -> 存入数据库 production_logs 表。

## (4) 数据应用：

[Web 端] 轮询数据库 -> 更新实时数据 -> 管理员导出 Excel 报表。

# 4. 功能需求说明 (Functional Requirements)

## 4.1 数据采集接口模块

系统需提供统一的数据接收接口，支持 10 条产线并发调用。

功能要求：

(1) 接收边缘端上传的已解密明文数据。

(2) 支持设备鉴权（验证 Device ID）。

(3) 具备数据完整性校验机制（如检查重量、批次是否为空）。

注意：服务端不持有解密密钥，不执行解密操作。

## 4.2 Web 管理端模块

### 4.2.1 实时监控看板

#(1) 展示当日 10 条产线的实时入库数量及在线状态。

#(2) 滚动展示最新入库记录。

### 4.2.2 生产记录查询与追溯

(1) 支持按时间范围、产线编号、产品型号、批次号、操作员等多维度组合查询。

#### (2) 支持模糊搜索功能。

### 4.2.3 数据导出

(1) 支持将查询结果导出为标准 .xlsx (Excel) 文件。

(2) 具备大数据量导出性能优化，确保导出 10,000 条数据时系统不卡顿。

## 4.3 异常处理与补录模块

### (1) 提供独立的人工补录页面。

(2) 当机器视觉识别失败时，允许工人手动输入喷码明文信息进行入库，并标记数据来源为“人工补录”。

# 5. 非功能需求 (Non-functional Requirements)

## 5.1 安全性 (Security)

(1) 传输加密：建议生产网内部传输，或采用 HTTPS 协议。

(2) 密钥管理：喷码端与边缘端需严格保管 AES 密钥，服务端数据库仅存储明文业务数据，实现密钥物理隔离。

## 5.2 性能指标 (Performance)

(1) 并发能力：支持 10 条产线同时并发上传，API 响应时间 < 200ms。

(2) 存储容量：数据库设计需支持百万级数据量的存储与毫秒级查询。

## 5.3 可维护性 (Maintainability)

(1) 服务端采用 Docker 容器化部署，便于快速迁移与交付。

(2) 系统需保留详细的运行日志 (System Logs)，便于故障排查。

# 6. 引用标准 (Reference Standards)

本项目开发及文档编制遵循以下国家标准：

(1) GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》

(2) GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》

(3) GB/T 16260-2006 《软件工程 产品质量》